МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 22/Кол-61эл от 28.06.2018

ХХХХХХХХХХХХХХХ

Просим проинформировать других

заявителей

О рассмотрении обращения

Ваше коллективное обращение, поступившее на официальный сайт МВД Республики Беларусь, рассмотрено управлением ГАИ МВД Республики Беларусь.

Сообщаю, что Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (далее – ТР ТС 018/2011) распространяется как на новые, так и на находящиеся в эксплуатации транспортные средства.

Требования, установленные в ТР ТС 018/2011 в отношении транспортных средств, находящихся в эксплуатации, являются обязательными для применения и исполнения.

Требованиями ТР ТС 018/2011 установлено, что стекла транспортных средств, в том числе и задние, должны соответствовать нормам Правил Европейской экономической комиссии Организации объединенных наций 
№ 43 (далее – Правила ЕЭК ООН № 43).

Особо отмечаем, что в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 транспортное средство должно быть укомплектовано стеклами, предусмотренными изготовителем.

В подпункте 4.3 пункта 4 приложения 8 к ТР ТС 018/2011 устанавливаются требования к обзорности и светопропусканию ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, (должно составлять не менее 70%), а также норма, что данное требование не применяется к задним стеклам транспортных средств категории M1 при условии, что транспортное средство оборудовано наружными зеркалами заднего вида, которые удовлетворяют требованиям.

Правилами ЕЭК ООН № 43 также установлен коэффициент светопропускания ветровых стекол и стекол, не являющихся ветровыми, через которые обеспечивается обзор для водителя спереди не менее 70 процентов, для других стекол салона этот параметр может быть ниже 70 процентов, при условии, что на стекло нанесено дополнительное обозначение "V".

Справочно: Требования Правил ЕЭК ООН № 43 распространяются на различные стекловые материалы, предназначенные для установки на транспортные средства, т.е. упрочненное стекло, многослойное стекло, безопасное стекло с пластмассовым покрытием, безопасное стекло из стеклопластика, пластиковое стекло, двойное стекло и т.д., за исключением стекловых материалов для устройств освещения. В зависимости от типа стеклового материала в приложениях к Правилам ЕЭК ООН № 43 установлены требования к дроблению, механической прочности (при ударе шаром и моделью головы), сопротивлению воздействию окружающей среды, оптическим свойствам, огнестойкости, стойкости к химическим веществам. Таким образом, при проведении процедуры официального утверждения типа стеклового материала на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 43 (сертификация) изготовителем должны быть проведены соответствующие испытания, подтверждающие его безопасность. После получения официального утверждения типа на стекловой материал наносится соответствующая маркировка.

Исходя из этого следует, что при дальнейшей доработке стекла транспортного средства путем нанесения на него пленочного покрытия без проведения соответствующих испытаний нельзя гарантировать соответствие стекла требованиям технических нормативных правовых актов (оптическим свойствам и свойствам, влияющим на безопасность стекла в аварийной ситуации), которые гарантирует производитель стеклового материала и завод-изготовитель транспортного средства.

В Правилах дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. №551 (далее – ПДД), требования к коэффициенту светопропускания для стекол соответствуют требованиям Правила ЕЭК ООН №43 и не противоречат требованиям ТР ТС 018/2011.

Учитывая изложенное, участие в дорожном движении транспортных средств со степенью светопропускания стекол менее 70% разрешается в случае, если на них нанесена организацией (заводом)-изготовителем маркировка, содержащая одно из следующих сочетаний знаков: "43R", "V"; "43R", "V-VI"; "AS3"; "43R", "V", "AS3" (за исключением ветрового стекла (стекла, применяемого для остекления переднего проема транспортного средства), передних боковых стекол).

Заместитель начальника управления	  			     А.В. Цегельник

Гнедько  (8-017) 218 75 52

28.06.2018 обращение Кол-61эл