	ВIЦЕБСКI ГАРАДСКI 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМIТЭТ 
Вул. Леніна, 32, 210005, г.Віцебск
Тэл./факс: (0212) 33 62 59, 33 62 30 
Эл. пошта: vitgor@vitebsk.by
	ВИТЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Ул. Ленина, 32, 210005, г. Витебск
Тел./факс: (0212) 33 62 59, 33 62 30 
Эл. почта:  vitgor@vitebsk.by



01.03.2019г.  № П-255






ХХХХХХХХХХХХ
Уважаемый ХХХХХХХХХХ!


Витебский городской исполнительный комитет совместно с Госавтоинспекцией УВД Витебского облисполкома с выездом на место рассмотрел электронное обращение по вопросу изменения организации движения транспортных средств на пересечении просп.Московский – ул.Чкалова.


В ходе обследования установлено, что на указанном пересечении оборудованы два конструктивно выделенных направляющих островка, которые предназначены для канализирования движения. Данные островки обозначены вертикальной дорожной разметкой. 

При подъезде к указанному пересечению со стороны пл.Победы имеется дополнительная полоса, предназначенная только для движения правоповоротного потока транспортных средств на ул.Чкалова. На выходе перекрестка (по ул.Чкалова) имеется полоса разгона для этого потока. Аналогичным образом организовано движение с ул.Чкалова на просп.Московский (поворот направо). Применение направляющих островков исключает физическую возможность осуществления правого поворота автомобилями со второй полосы справа, что предотвращает возникновение конфликтных ситуаций на выходах перекрестка (в конце полос разгона).

Режим переключения сигналов светофоров на данном перекрестке организован таким образом, что разрешено одновременное движение транспорта, осуществляющего правый поворот с ул.Чкалова на просп.Московский и движущегося по просп.Московский со стороны пл.Победы прямо и направо (в первой фазе). Также одновременно проезжают перекресток и автомобили, поворачивающие на ул.Чкалова с просп.Московский как со стороны пл.Победы, так и со стороны ул.Смоленская (во второй фазе). В случае демонтажа направляющих островков такое движение будет невозможным, что снизит пропускную способность перекрестка.

Следует отметить, что на просп.Московский с целью организации безостановочного движения транспортных средств функционирует режим координированного движения «зеленая волна» и его работа отвечает требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Изменение существующей организации дорожного движения на пересечении просп.Московский и ул.Чкалова по предлагаемому Вами варианту потребует переработки режима переключения сигналов светофоров, что приведет к ухудшению качества работы «зеленой волны».
 
На основании изложенного считаем демонтаж направляющих островков на пересечении просп.Московский и ул.Чкалова нецелесообразным.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» данный ответ может быть обжалован в Витебский облисполком (ул. Гоголя,6, г.Витебск).

Заместитель председателя





В.В.Глушин
Электронная версия соответствует оригиналу
Ласский 33 60 34





