| Мiнiстэрства ўнутраных спраў РэспублiкI Беларусь ГАЛОўНАЕ упраўленне ўнутраных спраў мIнскага гарадскога выканаўчага камIтэтА УПРАЎЛЕННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ АЎТАМАБIЛЬНАЙ IНСПЕКЦII пр-т. Дзяржынскага,3, 220036, г. Мiнск тэл.(017)2220820, факс 2394930 Е-mail: ugai@guvd.by | Министерство внутренних Дел Республики Беларусь ГЛАВНОЕ управление внутренних дел минского городского исполнительного комитета УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ пр-т. Дзержинского,3, 220036, г. Минск тэл.(017)2220820, факс 2394930 Е-mail: ugai@guvd.by |
| --- | --- |
| 08.06.2020 № C – 10829эл На № __________ от ___________ |  |

(для информирования заинтересованных)

эл.адрес:

эл.адрес:

О координированном

управлении светофорами

Ваше обращение по вопросу обеспечения координированного управления светофорными объектами в городе Минске рассмотрено в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По существу заданных вопросов и в рамках компетенции Госавтоинспекции сообщаем, что в городе Минске 778 светофорных объектов, из них 586 подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением (далее  АСУДД). На светофорных объектах, включенных в АСУДД, реализованы планы координированного управления с различными циклами регулирования (100, 120, 140 секунд), учитывающие изменение транспортной и пешеходной нагрузки по времени суток и дням недели. Планы координированного управления разрабатываются исходя из расстояний между светофорными объектами, геометрических параметров пересечений, интенсивностей движения транспорта и пешеходов. Расчетной скоростью движения транспорта в планах координированного управления является скорость движения              60 км/ч.

Планы координированного управления реализованы более чем на 50 основных улицах и проспектах города Минска (пр.Независимости, пр.Партизанский, пр.Дзержинского, пр.Жукова, пр.Пушкина, пр.Машерова, пр.Рокоссовского, ул.Притыцкого, ул.Богдановича, ул.Орловская, ул.Тимирязева, ул.Кижеватова и др.).

Также сообщаем, что Госавтоинспекцией проводится постоянный мониторинг дорожно-транспортной обстановки в городе Минске по результатам которого оперативно вносятся изменения в графики режимов работы светофорных объектов и планы координированного управления светофорными объектами.

Данный ответ Вы можете обжаловать в вышестоящем органе  МВД Республики Беларусь, расположенном по адресу: г.Минск,                ул.Городской Вал, д.4.

Начальник управления	С.В.Бабич

Ливанович 3617264

Жидкевич 270 55 81